# 桥梁检测数据汇总表

本文档用于测试文档读取工具的表格提取功能。以下包含多个表格，请验证工具能否正确提取表格数据和结构。

## 一、桥梁基本信息

| 项目 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥梁名称 | 朝阳寺立交桥 | - | 主桥 |
| 全长 | 1250.5 | 米 | 含引桥 |
| 宽度 | 24.0 | 米 | 双向四车道 |
| 建成年份 | 2008 | 年 | - |

## 二、病害统计明细

| 编号 | 位置 | 病害类型 | 严重程度 | 尺寸(cm) | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 第3跨梁体 | 纵向裂缝 | B级 | 长45×宽0.2 | 封闭注浆 |
| D002 | 5号墩顶 | 混凝土剥落 | C级 | 面积30×25 | 修补砂浆 |
| D003 | 第8跨横隔板 | 钢筋锈蚀 | C级 | 露筋长度15 | 除锈防腐 |
| D004 | 桥面铺装 | 横向裂缝 | A级 | 长120×宽0.1 | 灌缝处理 |
| D005 | 12号支座 | 变形超标 | D级 | 偏移量8 | 更换支座 |
| D006 | 锥坡护坡 | 冲刷掏空 | B级 | 面积200×150 | 回填压实 |

## 三、BCI评分记录

| 检测年份 | 上部结构 | 下部结构 | 桥面系 | 综合BCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 85.2 | 88.5 | 82.3 | 85.3 |
| 2020 | 83.1 | 87.2 | 80.5 | 83.6 |
| 2021 | 81.5 | 86.0 | 78.9 | 82.1 |
| 2022 | 79.8 | 84.3 | 76.2 | 80.1 |
| 2023 | 78.2 | 82.5 | 74.8 | 78.5 |

## 四、维修建议清单

| 优先级 | 工作内容 | 预估费用(万元) | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | 支座更换(D005) | 45.0 | 2024Q1 |
| 重要 | 裂缝修复(D001,D004) | 18.5 | 2024Q2 |
| 一般 | 混凝土修补(D002) | 8.2 | 2024Q3 |
| 观察 | 定期监测(D003,D006) | 2.0 | 持续 |

总结：本报告共发现 6 处病害，其中紧急 1 处、重要 2 处、一般 2 处、观察 1 处。综合 BCI 评分为 78.5 分，属于 C 级桥梁，建议加强监测并按计划实施维修。